รายงาน

เรื่อง

กลไกการเคลื่อนที่ของขากิ้งก่าบาซิลิสก์

เสนอ

รศ.ดร.รัชทิน จันทร์เจริญ

รศ.ดร.นภดนัย อาชวาคม

จัดทำโดย

นายณัฐกมล 		พงศ์เต็มสุข 		รหัสนิสิต 5930159321

นางสาวนันทัชพร 	นันทปิยะวรรณ   	รหัสนิสิต 5930281121

นายสุเจตน์  		โพดาพล 		รหัสนิสิต 5930537921

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 2103322 MECH MACHINERY

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา2561

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

Part 1 : Introduction and Data preparation						2

- Description										2

- Design parameter									3

- Reference data									4

- Calculation part									5

- Data plot										10

Part 2 : 1st Simscape run for reference							11

- Matlab script									11

- Simscape multibody model								14

Part 3 : 2nd Simscape run for optimization							15

- Matlab script									15

- Optimization result									17

Part 4 : Conclusion										18

- Conclusion										18

- Problem and Solution								18

Part 1 : Introduction and Data preparation

Description

กิ้งก่าบาซิลิสก์(Basilisk Lizard)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของกิ้งก่าบาซิลิสก์ ซึ่งจะนำไปใช้ในการออกแบบและปรับปรุงกลไกที่จำลองมาจากการเคลื่อนที่ดังกล่าว โดยในการศึกษาครั้งนี้จะสนใจเฉพาะกลไกการเคลื่อนที่ของขาหลังด้านซ้ายของกิ้งก่าบาซิลิสก์ ซึ่งถูกใช้ในการวิ่งเหนือผิวน้ำ ดังรูปที่ 1 จุด 4 จุดได้แก่จุด H, K, A, MP ใช้แทนข้อต่อ(joint)ของกลไก

รูปที่ 1 การเคลื่อนที่จริงและแผนภาพคิเนเมติกส์จำลองการเคลื่อนที่ของกิ้งก่าบาซิลิสก์

กิ้งก่าบาซิลิสก์นั้นมีการเคลื่อนที่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว นั่นก็คือการวิ่งเหนือผิวน้ำ ซึ่งในการก้าวแต่ละครั้งจะมีลักษณะเหมือนการตะกุยน้ำไปข้างหน้า เริ่มจากจังหวะที่เท้าสัมผัสกับผิวน้ำ จากนั้นเท้าจะกดลงไปในน้ำโดยมีทิศทางเฉียงไปทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของลำตัว โดยใช้เท้าซึ่งทำหน้าที่คล้ายใบพายกวาดลงไปในน้ำเพื่อดันให้ตัวเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ก่อนจะยกเท้ากลับขึ้นมาเหนือผิวน้ำและหมุนกลับมาแตะกับผิวน้ำอีกครั้ง นับเป็นการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ของขาหลังของกิ้งก่าบาซิลิสก์ 1 รอบการเคลื่อนที่

Design parameter

เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ขาหลังของกิ้งก่าบาซิลิสก์ จะสามารถเขียนเป็น kinematic diagram ได้โดยสามารถพิจารณาได้เป็น 4 link (รวม ground) และ 3 revolute joint ดังนี้  โดย assume ให้ hip เป็น ground

รูปที่3 kinematic diagram ของขาหลังของกิ้งก่าบาซิลิสก์

Parameter ทั้งหมดในการเคลื่อนที่ของกิ้งก่ามีดังนี้

ความยาวของ link 2 [ cm ]
 ความยาวของ link 3 [ cm ]
 ความยาวของ link 4 [ cm ]
มวลของ link 2 [ g ]
มวลของ link 3 [ g ]
มวลของ link 4 [ g ]
 แรงบิดที่ใส่ที่ joint O2 [ Ncm ]
 แรงบิดที่ใส่ที่ joint A [ Ncm ]
 แรงบิดที่ใส่ที่ joint B [ Ncm ]
 แรงเสียดทานที่ joint O2 [ N ]
 แรงเสียดทานที่ joint A [ N ]
 แรงเสียดทานที่ joint B [ N ]

ในการศึกษาครั้งนี้เราสนใจเพียงแต่ kinetics ของระบบ และการเคลื่อนที่ของจุด C ให้เป็นไปตาม trajectory ที่เราต้องการ ดังนั้นจึงเลือก design parameters เพื่อการ optimize คือ

Reference data

กราฟที่1 แสดงถึงตำแหน่งของจุด pelvis, hip, knee, ankle, foot ตามแนวแกน x, y, z ตามลำดับ ณ เวลาต่างๆ

กราฟที่2 แสดงถึงตำแหน่งของจุด knee, ankle, foot เมื่อเทียบกับตำแหน่งของ hip ในระนาบ xy, xz, yz ตามลำดับ ในลักษณะวงปิด

อัตราส่วนความยาวขา

อัตราส่วนความยาวขาท่อนบน ( Femur ) : ความยาวขาท่อนล่าง ( Tibia ) : ความยาวเท้า ( Foot ) : ความยาวขาหลังทั้งหมด     ( the total hindlimb length ) มีค่าเท่ากับ 0.283 : 0.275 : 0.442 : 1 โดยมีความขาทั้งหมดเป็น 7.984803 cm ดังนั้นจะได้   2.1958 cm , 2.2597 cm , 3.5293 cm

Source : http://jeb.biologists.org/content/206/23/4363

## Calculation part

## Bottom line xy

p=polyfit(x,y,13);

x1=linspace(-2.3,5.65);

y1=polyval(p,x1);

figure

plot(x,y,'o')

hold on

plot(x1,y1)

xlabel('Position x [cm]');

ylabel('Position y [cm]');

title('Trajectory x-y');

p =

Columns 1 through 7

0.0000    0.0000   -0.0001    0.0007   -0.0026   -0.0001    0.0264

Columns 8 through 14

-0.0468   -0.0681    0.2119    0.0196   -0.1846   -0.9420   -4.2006

ได้สมการเส้น xy (เส้นล่าง) คือ yx=-0.0001x11 + 0.0007x10-0.0026x9-0.0001x8+0.0264x7-0.0468x6-0.0681x5+0.2119x4+0.0196x3-0.1846x2-0.9420x-4.2006

## Upper line xy

p1=polyfit(x2,y2,11);

x3=linspace(-2.3,5.65);

y3=polyval(p1,x3);

hold on;

plot(x2,y2,'o')

hold on;

plot(x3,y3)

hold off

p1 =

Columns 1 through 7

-0.0000    0.0001   -0.0003    0.0003    0.0036   -0.0093   -0.0068

Columns 8 through 12

0.0208    0.0344   -0.0172   -0.1642   -0.0681

ได้สมการเส้นxy(เส้นบน) คือ yx= 0.0001x10-0.0003x9+0.0003x8+0.0036x7-0.0093x6 -0.0068x5+0.0208x4+0.0344x3-0.0172x2-0.1642x-0.0681

## กราฟที่3 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เมื่อเทียบกับตำแหน่งของ hip ในระนาบ xy ในลักษณะวงปิด

## x(t)

p=polyfit(t1,xt,10);

T1=linspace(0,124.5);

xt1=polyval(p,T1);

figure

plot(t1,xt,'o')

hold on

plot(T1,xt1)

xlabel('Time [ms]');

ylabel('Position x [cm]');

title('Velocity in x axis');

p =

Columns 1 through 7

0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0001

Columns 8 through 11

-0.0026    0.0245   -0.1467    1.8241

ได้สมการเส้น x(t) คือ xt= 0.0001t4-0.0026t3+0.0245t2-0.1467t+1.8241

กราฟที่4 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เทียบกับจุด hip ตามแนวแกน x ณ เวลาต่างๆ

## y(t)

p=polyfit(t2,yt,19);

T2=linspace(0,124.5);

yt1=polyval(p,T2);

figure

plot(t2,yt,'o')

hold on

plot(T2,yt1)

xlabel('Time [ms]');

ylabel('Position y [cm]');

title('Velocity in y axis');

p =

Columns 1 through 7

0.0000   -0.0000    0.0000   -0.0000    0.0001   -0.0018    0.0204

Columns 8 through 9

-0.1991   -1.6819

ได้สมการเส้น y(t) คือ yt=0.0001t4-0.0018t3+0.0204t2-0.1991t-1.6819

กราฟที่5 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เทียบกับจุด hip ตามแนวแกน y ณ เวลาต่างๆ

Inverse kinematics

เราทราบค่า x3, y3 และ ϕ และ สมมติค่า l1, l2 และ l3โดยเทียบจากอัตราส่วนความยาวขาที่ได้จาก Reference data แล้วจึงนำมาคำนวณเพื่อหาค่า θ1,θ2 และ θ3ได้ดังนี้

การเคลื่อนที่แบบ Forward

รูปที่4 แสดงตำแหน่งของlinkทั้ง 3

สำหรับการเคลื่อนที่แบบforward

การเคลื่อนที่แบบ Inverse

รูปที่5 แสดงตำแหน่งของlinkทั้ง 3

สำหรับการเคลื่อนที่แบบinverse

โดยจากรูปที่4 และ 5 สามารถเขียนสมการออกมาได้ดังนี้

x2=x3-l3cosϕ

y2=y3-l3sinϕ

r=x22+y22

θ1=arctany2x2-arccosl12+r2-l222l1r

θ2=π-arccosl12+l22-r22l1l2

θ3=ϕ-θ1-θ2

Data Plot

กราฟที่6 แสดงตำแหน่งของ ϕ ,θ1,θ2 และ θ3 ณ เวลาต่างๆใน 1 รอบการเคลื่อนที่

กราฟที่7 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เมื่อเทียบกับตำแหน่งของ hip ในระนาบ xy ในลักษณะวงปิด

Part 2 : 1st Simscape run for reference

Matlab Script

clc;

close all;

clear all;

## Initial parameter

L = 7.984803; %leg length[cm]

R = L/200; %cylinder radius[cm]

L1 = 0.275*L; %femur length[cm]

L2 = 0.283*L; %tibia length[cm]

L3 = 0.442*L; %foot length[cm]

clc;

## Load data

load('x3y3phical.mat');

## Inverse kinematics

x2 = 0;

y2 = 0;

theta1 = 0;

theta2 = 0;

theta3 = 0;

for i = 1:32

x2(i) = x3(i) - L3*cos(phi(i));

y2(i) = y3(i) - L3*sin(phi(i));

r = sqrt(x2(i)^2 + y2(i)^2);

theta1(i) = atan2(y2(i),x2(i)) - acos((L1^2 + r^2 - L2^2)/(2*L1*r));

theta2(i) = pi - acos((L1^2 + L2^2 - r^2)/(2*L1*L2));

theta1 = unwrap(theta1);

theta2 = unwrap(theta2);

theta3(i) = phi(i) - theta1(i) - theta2(i);

theta3 = unwrap(theta3);

end

theta1 = theta1';

theta2 = theta2';

theta3 = theta3';

## Input

time = linspace(0,10,32);

th1 = theta1; %pelvis angle[rad]

th2 = theta2; %knee angle[rad]

th3 = theta3; %ankle angle[rad]

th1x=interp1(time,th1,[0:0.00001:10],'spline');

th2x=interp1(time,th2,[0:0.00001:10],'spline');

th3x=interp1(time,th3,[0:0.00001:10],'spline');

timex=linspace(0,10,1000001);

## Simulation

sim('kinematic_test.slx');

## Coupler curve

figure('Name','Coupler Curve','NumberTitle','off');

posx = coupler_curve.Data(:,1);

posz = coupler_curve.Data(:,2);

time_coupler = coupler_curve.Time;

hold on;

plot(posx,posz);

## Torque profile

torque_pelvis = torqueout.Data(:,1);

torque_knee = torqueout.Data(:,2);

torque_ankle = torqueout.Data(:,3);

time_torque = torqueout.Time;

N = length(time_torque);

torque_pelvis(N) = torque_pelvis(N-1);

torque_knee(N) = torque_knee(N-1);

torque_ankle(N) = torque_ankle(N-1);

figure;

subplot(3,1,1);

plot(time_torque,torque_pelvis);

xlabel('time [s]');

ylabel('torque [N*cm]');

title(sprintf('Torque at pelvis'));

subplot(3,1,2);

plot(time_torque,torque_knee,'r');

xlabel('time [s]');

ylabel('torque [N*cm]');

title(sprintf('Torque at knee'));

subplot(3,1,3);

plot(time_torque,torque_ankle,'g');

xlabel('time [s]');

ylabel('torque [N*cm]');

title(sprintf('Torque at ankle'));

time2 = time_torque';

กราฟที่8 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เมื่อเทียบกับตำแหน่งของ hip ในระนาบ xy ในลักษณะวงปิด จากการsimulateในsimulink

กราฟที่9 แสดงถึงค่า Torque ที่เวลาต่างๆที่ pelvis, knee และ ankle

Simscape Multibody Model

รูปที่6 แสดงSimscape Multibody Model

รูปทึ่7 แสดงการsimulate Simscape Multibody Model

Part 3 : 2nd Simscape run for optimization

Optimization part

## Optimization

clc;
close all;

X0 = [2.3 1.85 3]; %initial guess
lower_bound = [1.8, 1.8, 2];
upper_bound = [2.5, 2.5, 4];
objective = @(X)cost(X, [x_ref z_ref]);
options = optimset('Display','iter','TolX',1e-8, 'MaxIter', 50, 'PlotFcns', {'optimplotx', 'optimplotfval' }); % optimplotfval
mdl = 'kinematic.slx';
open(mdl);

figure(101);
set(gcf, 'Position', [1000 200 2560 1280]/2);
plot(x_ref, z_ref, 'LineWidth', 4, 'Color', 'k');
hold on;
xlabel('X [m]');
ylabel('Z [m]');
title('Parametric Design Optimization for Trajectory Following Application');
grid on;
set(gca, 'FontSize', 16);

% Solve Optimization Problem
[X_opt, fval] = fmincon(objective, X0, [], [], [], [], lower_bound, upper_bound,[], options)
L1_opt = X_opt(1);
L2_opt = X_opt(2);
L3_opt = X_opt(3);

% Display Result
disp(sprintf('Optimal Design Parameters\nL1 = %.4f [cm]\nL2 = %.4f [cm]\nL3 = %.4f [cm]', L1_opt, L2_opt,L3_opt));

## Cost function

function J = cost(X, XZ_ref)
    % Given L123;
    load('profileforopt.mat');
    Ts = 10/3250;
    L1 = X(1);
    L2 = X(2);
    L3 = X(3);
    simopt = simset('SrcWorkspace','Current');
    set_param(gcs,'SimulationCommand','Update'); % Update Model
    [~, ~, Yout]= sim('kinematic.slx', [0:1:3249]'*Ts, simopt);
    x = Yout(:,1);
    z = Yout(:,2);
    x_ref = XZ_ref(:,1);
    z_ref = XZ_ref(:,2);
    J = sum( (x - x_ref).^2 + (z - z_ref).^2 );

    % Plot
    figure(101);
    plot(x, z, 'LineWidth', 4, 'LineStyle', '--');
end

Optimization result

กราฟที่10 แสดงการ optimize ตำแหน่งของจุด foot ซึ่ง simulate ผ่าน simscape multibody

ซึ่งจะได้ว่า	Reference Design Parameters : L1 = 2.1958 cm ,L2 = 2.2597 cm ,L3 = 3.5293 cm

Optimal Design Parameters : L1 = 2.1803 cm ,L2 = 2.2802 cm ,L3 = 3.5226 cm

กราฟที่11 แสดงตำแหน่งของจุด foot ของกลไกซึ่งผ่านการ optimized แล้วเทียบกับ ข้อมูลอ้างอิง

Part 4 : Conclusion

Conclusion

จากการทำ Optimization ใน Simscape พบว่าค่าความยาว L1, L2 และ L3 มีค่าเป็น 2.1803 cm, 2.2802 cm และ 3.5226 cm ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับค่าความยาว L1, L2 และ L3 จริงซึ่งมีค่าเท่ากับ 2.1958 cm, 2.2597 cm และ 3.5293 cm ค่าความยาว L1, L2 และ L3 ที่ได้จากการ Optimization มีค่าคลาดเคลื่อนจากของจริงไปเพียงเล็กน้อยซึ่งก็คือ 0.706%, 3.514% และ 0.190% ตามลำดับ

Problem and Solution

- การเคลื่อนที่ของขากิ้งก่าเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ไม่อยู่บนระนาบ ทำให้เมื่อprojectการเคลื่อนที่ของขากิ้งก่าลงบนระนาบเพื่อหาความยาวขาของกิ้งก่าจะได้ไม่ตรงกับค่าความยาวขากิ้งก่าจริง

วิธีการแก้ปัญหา : เลือกการเคลื่อนที่ในระนาบ xy ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่อยู่บนระนาบมากที่สุด

- ค่า x, y ของ Foot ในกราฟ x-t, y-t ( Reference data ) เป็นค่า x, y เทียบกับพื้นโลก แต่ค่า x, y ที่เราต้องการคือค่า x, y เทียบกับตัวกิ้งก่า

วิธีการแก้ปัญหา : หาค่า x, y ของ Hip จากกราฟ x-t, y-t แล้วนำมาใส่สมการ x = xFoot - xHip, y = yFoot - yHip เพื่อหาค่า x, y ตามลำดับ

- ในการคิดค่า θ เพื่อนำมาเป็น Input ใน Simulink โดยคิดค่า θ1, θ2, θ3 จาก x3, y3, ϕ ตาม Reference data จะได้ค่าค่า θ ออกมาเป็น complex number

สาเหตุของปัญหา : เพราะค่าθ3และ ϕควรจะมีการเท่ากันที่จุดที่ x3, y3ห่างจากจุดoriginมากที่สุด แต่ค่าθ3และ ϕ ที่จุดนั้นไม่เท่ากันเพราะ ϕ ได้มาจาก Reference data แต่ θ3ได้มาจากการคำนวณ

วิธีการแก้ปัญหา : ปรับให้ค่า θ3ที่จุด x3, y3ห่างจากจุดoriginมากที่สุด มีค่าเท่ากับค่า ϕ ที่จุดนั้น

- วิธีการตั้งแกนของกราฟใน Reference data ไม่ตรงกับแกนของการคำนวณใน Hand Calculation

วิธีการแก้ปัญหา : ปรับแกนให้ตรงกัน

- ภายในโปรแกรม MATLAB เมื่อแทนค่า x3, y3, ϕ ลงใน Inverse Kinematics แล้ว ค่า  θ1, θ2, θ3ที่ได้ มีค่าไม่ต่อเนื่องกัน ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่ของกลไกมีลักษณะกลับไปมา

วิธีการแก้ปัญหา : ใช้ฟังก์ชั่น unwrap

- เมื่อใส่ Input ใน Simulink เป็น Torque แล้ว จะได้การเคลื่อนที่ของขากิ้งก่าไม่ตรงกับ Reference Data

สาเหตุของปัญหา : Torqueที่ได้จากการวัดในการ Simulate การเคลื่อนที่ของขากิ้งก่าโดยใส่ Input เป็น θ1, θ2, θ3 มีลักษณะเป็น Abrupt change และ มี Noise ดังที่แสดงในกราฟที่12 และ รูปที่8 ตามลำดับ

วิธีการแก้ปัญหา : กลับไปใช้  θ1, θ2, θ3 เป็น Input เหมือนเดิม และ ใช้คำสั่ง interp1 ใน MATLAB เพื่อให้ค่า thetaที่ใส่เข้าไปเป็นinput มีจำนวนเยอะขึ้น เพื่อใน Torqueที่ได้ออกมามีลักษณะ Smooth ไม่เป็น Abrupt change ดังที่แสดงในกราฟที่9

รูปที่8 แสดง Noise ที่เกิดขึ้นในกราฟ Torque

กราฟที่12 แสดงTorque ณ เวลาต่างๆ ที่Pelvis, Knee, Ankle

- ในการทำ Optimization กราฟที่ได้เกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้น ในการ Iteration แต่ละครั้ง

สาเหตุของปัญหา : ค่า Ts ที่ใส่ในมีความความละเอียดไม่เพียงพอ ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

วิธีการแก้ปัญหา : ใส่ค่า Ts เป็นเศษส่วน เพื่อให้ค่า Ts มีความละเอียดมากพอ

กราฟที่ 13 แสดงถึงตำแหน่งของจุด foot เมื่อเทียบกับตำแหน่งของ hip ในระนาบ xy ในลักษณะวงปิด

จากการOptimization เทียบกับ กราฟที่ได้Simulink